Окрасочно-сушильная камера GUANGLI

| Технические характеристики | Модель GL3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры |  | Наружные | Длина: 7,0 м Ширина: 5,3 м Высота: 3,5 м |  |
|  |  |  | Внутренние | Длина: 6,9 м Ширина: 3,9 м Высота: 2,7 м |  |
|  | Кол-во аварийных дверей для персонала (0,7 х 1,9м) |  |  | 1 |  |
|  | Освещение |  |  | Верхний уровень: 10 светильников 4 лампы по 40 Вт |  |
|  |  |  |  | Нижний уровень (вертикальный): 8 светильников по 2 лампы по 40 Вт |  |
| Металлическое основание | Два ряда решеток Максимальная нагрузка – 600 кг на колесо |  |  |  |  |
| Главная дверь - 3-х створчатая | Ширина х Высота |  |  | 3 х 2,66 м |
| Воздушный поток (вентиляция) | Воздухообмен |  |  | 24 000 м³ /час |  |
|  | Скорость воздуха |  |  | 0,3 - 0,35 м/сек |  |
| Вентиляционные агрегаты | Приточный вентилятор мощность |  |  | 7,5 кВт |  |
|  | Вытяжной вентилятор мощность |  |  | 5,5 кВт |  |
| Приточная фильтрация: | предварительный фильтр |  |  | 80 % |  |
|  | потолочный фильтр |  |  | 98 % |  |
| Вытяжная фильтрация: | Напольный фильтр |  |  | 95 % |  |
| Тепловая мощность | Системы обогрева с теплообменником из нержавеющей стали, оснащенная дизельной горелкой RIELLO G20 (Италия) |  |  | 210 кВт |  |
| Температура (Термостат безопасности и температурный датчик) | цикл покраски 20 °С (при -3°С), цикл сушки – 60°/ 80°С (регулируемая) |  |  |  |  |
| Система автоматической рециркуляции с мультидемпферами |  |  |  |  |
| Размеры воздуховодов (воздуховоды не входят в комплект поставки) |  | Вытяжной, мм |  | 900 х 900 |  |
|  |  | Приточный, мм |  | 900 х 900 |  |
|  |  | Дымоход, мм |  | 200 |  |
| Питание, потребляемая мощность |  | электрическая трехфазная сеть напряжением 380 В, 16,0 кВт |  |  |  |

| Комплект поставки: | Модель/Код |
| --- | --- |
| Окрасочно-Cушильная камера* GUANGLI (Китай) | GL3 |

*Приточно – вытяжные воздуховоды по 4 м каждый, входят в стоимость.

Условия поставки: Киев, склад

Срок поставки: 3-7 рабочих дней

Монтаж: обсуждается индивидуально.

Компания "Европроект Украина" обеспечивает монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание оборудования, поставляемое уже более 15 лет. Мы накопили богатый опыт, традиции, необходимое материально-техническое обеспечение, наладили бизнес- процессы, уделяя особое внимание качеству и срокам выполнения работ.

Срок гарантии: 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

Условия оплаты: по договоренности